《维修电工专业知识样题库》

一、 电路的基本概念及直流电路

1.1.1.1 闭合电路中，负载电流变大，端电压一定变大。（错误）（容易）

1.1.1.2  电路中电流的方向是电子运动的方向。（错误）  （容易）

1.1.1.3 部分电路欧姆定律R=U/I中的R是元件参数，它的值由电压和电流的大小决定的。（错误）（容易）

1.1.1.4 电功率大的用电器，电功也一定大。  （错误） （容易）

1.1. 3.1  电路是由电源.（ D ）.导线和开关等中间环节组成的闭合回路。（容易）

A. 电灯

B. 电动机

C. 发电机

D. 用电器

1.1.3.2   当电路处于短路工作状态时，下列说法正确的是( C )。（中等难度）

A. 电路中有电流,负载吸收功率

B. 电路中无电流,负载电压等于零

C. 电路中有电流,负载不吸收功率

D. 电路中无电流,负载电压不为零

1.1.2.3  某导体两端电压为100V,通过的电流为1A,当两端电压降为50V时，导体的电阻应为（ A  ）欧姆。   （容易）

A. 100

B. 25

C. 50

D. 0

1.1.3.4  由欧姆定律R=U/I可知，以下正确的是（ C ）。 （容易）

A. 导体的电阻与电压成正比，与电流成反比。

B. 加在导体两端的电压越大，则电阻越大。

C. 加在导体两端的电压和流过的电流的比值为常数。

D. 通过电阻的电流越小，则电阻越大

1.1.3.5   相同材料制成的两个均匀导体，长度之比为5：3，横截面面积之比为4：1，则其电阻之比为（  D ）。       （中等难度）

A. 12:5

B. 3:20

C. 7:6

D. 5:12

1.1.3.6 元件两端电压的实际方向一定是(   C  )。（容易）

A. 与电流的正方向相关联

B.与电流的标定方向相关联

C.从高电位指向低电位

D.从低电位指向高电位

1.1. 3.7   某电阻两端的电压为12V时，电流为2A,当电流为3A的时候，则该电阻两端的电压为（ C ）。（中等难度）

A. 9V

B. 24V

C. 18V

D. 36V

1.1.3.8    在下图所 示 电 路 中，电 源 电 压 U = 6 V。若 使 电 阻 R 上 的 电 压 U1 = 4 V，则 电 阻 R 为( B )。    （中等难度）

A. 2 		B. 4 		C. 6      D.8

1.2.1.1   两个电阻并联，其等效电阻（即总电阻）比其中任何一个电阻的阻值都大。（错误）（容易）

1.2.1.2   在电阻分流电路中，电阻值越大，流过它的电流也就越大。（错误）（容易）

1.2.1.3   电路中A、B两点的电位分别是VA=10V,VB=－5V,则A点对B点的电压是15V(正确) （容易）

1.2.1.4  当电源的内阻为零时，电源电动势的大小就等于电源端电压。((正确)) （容易）

1.2.1.5  电路中某两点的电位都很高，则这两点间的电压也一定很高。（错误）（容易）

1.2.1.6  基尔霍夫电压定律是指沿任意回路绕行一周，各段上电压的代数和一定为零。((正确)) （容易）

1.2.1.7  戴维南定理适用于任何一个二端网络。（错误）  （容易）

1.2.1.8  任何一个有源二端线性网络都可以用一个电流源和一个电阻串联来等效代替。（错误）   （容易）

1.2.3.1用额定电压为220伏的两只灯泡串联，一只为100瓦，另一只为40瓦，串联后加380伏电压，则（   D   ）。                    (中等难度)

A．100瓦灯泡烧坏

B．100瓦、40瓦灯泡都烧坏

C．两只灯泡都不烧坏

D．40瓦灯泡烧坏

1.2.3.2一只小鸟停留在高压输电线路上，不会触电致死，是因为（B ）。（容易）

A．小鸟的电阻非常大

B．小鸟两脚间电压很小

C．小鸟的脚是绝缘的

D．小鸟的身体绝对没有电流流过。

1.2.3.3 电阻R1=300Ω，R2=200Ω，并联后的总电阻为（   D  ）（容易）

A. 150Ω  B. 300Ω  C.500Ω  D.120Ω

1.2.3.4 电路如图所示,已知    。则电流I等于（B　）(中等难度)

A.2 mA

B.1mA

C.-1 mA

D.-2 mA

1.2.3.5  电动势为E，内阻为r的电源，外接负载电阻R组成的回路。则电路端电压为（ D ） 。（容易）

A. E

B. Er/R

C. Er/(R+r)

D. ER/(R+r)

1.2.3.6  基尔霍夫第一定律的依据是（  D   ）  （容易）

A.欧姆定律

B.全电流定律

C.法拉第定律

D.电荷守恒定律

1.2.3.7  设定的I3电流方向如图所示，那么I3的电流应为（B ）。（容易）

A．8A

B．-8A

C．2A

D．-2A

I1=5A        I3=？

I2=3A

1.2.3.8用一个电动势和内阻串联表示的电源称为（A ）。（容易）

A．电压源

B．电流源

C．受控源

D．恒流源

1.2.3.9直流电路中应用叠加定理时，每个电源单独作用时，其它电源应（A）。（容易）

A．电压源作短路处理

B．电压源作开路处理

C．电流源作短路处理

D．用等效电源代替

1.1.2.3.10电路如图(a) 所示,将其等效为电流源,如图(b)所示,则其参数为(D )。(中等难度)

A. IS=6A, R0=2Ω

B. IS=9A, R0=8Ω

C. IS=-9A, R0=4Ω

D. IS=-6A, R0=2Ω

1.2.3.11如下图所示，电源电动势E1=E2=6V，内电阻不计R1=R2=R3=3Ω,则A.B两点间的电压为（ D ） (中等难度)

A.0V

B.-3V

C.6V

D.3V

1.2.3.12四个电阻器R1、R2、R3、R4依次串联，其两端的电压分别为U1、U2、U3、U4。已知：R2 = R4 ，且U1+U2=8V，U2+U3=12V。则这四个电阻两端总电压为(   C  )。

（较难）

A.36V

B.24V

C.20V

D.18V

1.2.3.13如图电路中两端的电压U为（C）。   （较难）

A．-50V

B．-10V

C．10V

D．50V

1.2.3.14   与2Ω负载电阻连接的电源，电动势E=12V，若改为与4Ω负载电阻相连，则电动势为（ B ）。（较难）

A． 24V        B． 12V          C． 6V         D． 3V

1.2.3.15应用戴维南定理分析含源二端网络的目的是(  D   ) （容易）

A．求电压

B．求电流

C．求电动势

D．用等效电源代替二端网络

1.2.3.16  如图所示电路中P点电位为(  A  )。（较难）

A．5V   B．4V   C．3V     D．2V

二、磁场和磁路，电磁感应

2.1.1.1磁场可用磁力线来描述,磁铁中的磁力线方向始终是从N极到S极。（错误）（容易）

2.1.1.2磁体2个磁极各用字母S和N表示。(正确)（容易）

2.1.1.3通电长直导线的磁场方向可用右手螺旋定则来判断(正确) （容易）

2.1.1.4将一根条形磁铁截去一段仍为条形磁铁,它仍然具有两个磁极。(正确) （容易）

2.1.3.1 磁通的单位是(  B   )。（容易）

A. B

B. WB

C. T

D. MB

2.1.3.2关于磁场和磁力线的描述，正确的说法是（ B   ）。（容易）

A.磁极之间存在着相互作用力，同名磁极互相吸引，异名磁极互相排斥

B.磁力线可以形象地表示磁场的强弱与方向

C.磁力线总是从磁极的北极出发，终止于南极

D.磁力线的疏密反映磁场的强弱，磁力线越密表示磁场越弱，磁力线越疏表示磁场越强

2.1.3.3关于磁感线下列说法正确的是（ D ）（中等难度）

A.磁感线是客观存在的有方向的曲线。

B.磁感线总是始于N极而终于S极。

C.磁感线上的箭头表示磁场方向。

D.磁感线上某处小磁针静止时，N极所指方向应与该处曲线的切线方向一致。

2.1.3.4 如图所示分别表示匀强磁场的磁感应强度B、闭合电路中一部分直导线的运动速度v和电路中产生的感应电流I的相互关系，其中正确是	(A ) （中等难度）

2.1.3.5 通电直导体在磁场中受力方向可用（ C  ）判断。（容易）

A.右手定则

B.安培定则

C.左手定则

D.楞次定律

2.1.3.6 判定通电导线或通电线圈产生磁场的方向用（ B ）。（容易）

A.右手定则

B.右手螺旋法则

C.左手定则

D.楞次定律

2.1.3.7如图已知通电导体中电流的方向磁场方向如图所示，则导体受力方向为（  B ）。（中等难度）

A.垂直向上

B.垂直向下

C.水平向左

D.水平向右

2.1.3.8右手螺旋定则是判断（A  ）方向 （容易）

A.电流产生的磁场

B.电压

C.载流导体在磁场中受力

D.都不对

2.2.1.1在电磁感应中,感应电流和感应电动势是同时存在的;没有感应电流,也就没有感应电动势。（错误）（容易）

2.2.1.2导体在磁场中做切割磁力线运动时，导体内就会产生感应电动势。(正确)（容易）

2.2.1.3感应电流产生的磁场方向总是跟原磁场的方向相反。。（错误）（容易）

2.2.1.4 判断通电导体在磁场中运动方向时，应使用右手定则。（错误）（容易）

2.2.1.5通电长直导线的磁场方向可用右手螺旋定则来判断(正确) （容易）

2.2.1.6线圈右手螺旋定则是：四指表示电流方向，大拇指表示磁力线方向。(正确)（容易）

2.2.1.7自感电势的大小与线圈本身的电流变化率成正比。(正确)（容易）

2.2.1.8线圈A的一端与线圈B的一端为同名端，那么线圈A的另一端与线圈B的另一端就为异名端。（错误）（容易）

2.2.3.1运动导体切割磁力线而产生最大电动势时，导体与磁力线间的夹角应为（ D）。

A .0°

B. 30°

C. 45°

D. 90°

2.2.3.2下图中，当磁铁插入线圈中，线圈中的感应电动势（Ｂ）。（中等难度）

A. 由A指向B，且A点电位高于B点电位

B. 由B指向A，且A点电位高于B点电位

C. 由A指向B，且B点电位高于A点电位

D. 由B指向A，且B点电位高于A点电位

2.2.3.3 电磁感应现象中，下列说法正确的是(   D )。（中等难度）

A．导体相对磁场运动，导体内一定会产生感应电流

B．导体作切割磁力线运动，导体内一定会产生感应电流

C．闭合电路在磁场内作切割磁力线运动，导体内一定会产生感应电流

D．穿过闭合电路的磁通量发生变化，电路中就一定有感应电流

2.2.3.4互感电动势的方向不仅取决于磁通的(  D   ), 还与线圈的绕向有关。（容易）

A. 方向

B. 大小

C. 强度

D. 零增减

2.2.3.5线圈中产生自感电动势总是(   C   ) （容易）

A．与线圈内的原电流方向相反。

B．与线圈内的原电流方向相同。

C．阻碍线圈内原电流的变化。

D．以上三种说法都不正确。

2.2.3.6下面说法正确的是（ C ）。（中等难度）

A. 两个互感线圈的同名端与线圈中的电流大小有关

B. 两个互感线圈的同名端与线圈中的电流方向有关

C. 两个互感线圈的同名端与两个线圈中的绕向有关

D. 两个互感线圈的同名端与两个线圈中的绕向无关

2.2.3.7 变压器对(  C )的变换不起作用（容易）

A、电压        B、电流    C、功率      D、阻抗

2.2.3.8法拉第电磁感应定律可以这样描述，闭合电路中感应电动势的大小（ A  ）。（中等难度）

A．跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化率成正比

B．跟穿过这一闭合电路的磁通量的变化成正比

C．跟穿过这一闭合电路的磁感应强度成正比

D．跟穿过这一闭合电路的磁通量成正比

三.电容、电感及正弦交流电

3.1.1.1  电容器的电容量是由电容器的外加电压大小决定的。（错误） （容易）

3.1.1.2  电容器串联后，其等效电容量总是小于其中任一电容器的电容量。(正确) （容易）

3.1.1.3  若干只不同容量的电容器并联，各电容器所带的电荷量相等。（错误）（容易）

3.1.1.4 一个纯电感线圈若接在直流电源上，电路处于稳定工作状态时，其感抗为0Ω，电路相当于短路。(正确)（容易）

3.1.3.1在纯电感电路中, 没有能量消耗, 只有能量(   C   )。（容易）

A. 变化

B. 增强

C. 交换

D. 补充

3.1.3.2平行板电容器在极板面积和介质一定时，如果缩小两极板之间的距离，则电容量将(   A )。（容易）

A．增大

B．减小

C．不变

D．不能确定

3.1.3.3关于电容器，下列说法正确的是（B  ） （容易）

A.电容器两极板上所带的电荷量相等，种类相同。

B.电容器两极板上所带的电荷量相等，种类相反。

C.电容器既是储能元件又是耗能元件。

D.电容器的电容量是无限大的。

3.1.3.4用万用表电阻档检测大电容器质量时，若指针偏转后回不到起始位置，而停在刻度盘的某处，则说明（ C ） （容易）

A.电容器内部短路。

B.电容器内部开路。

C.电容器存在漏电现象。

D.电容器的电容量太小。

3.2.1.1u2=311sin(628t+45°)其中45°表示初相位。  (正确) （容易）

3.2.1.2 在交流电路中，电压、电流、电动势不一定都是交变的（错误）（容易）

3.2.1.3正弦量的三要素是指它的最大值.角频率和相位。（错误）（容易）

3.2.1.4感抗是表示电感对电流的阻碍作用的物理量，感抗与频率成反比。（错误）（容易）

3.2.1.5公式..S= UI适用于任何单相正弦交流电路。(正确)  （容易）

3.2.1.6正弦交流电路中，无功功率就是无用功率。（错误）（容易）

3.2.1.7无功功率的概念可以理解为这部分功率在电路中不起任何作用。（错误）（容易）

3.2.1.8对同一个电容，交流电的频率越高，其容抗就越小。(正确)（容易）

3.2.3.1下列不是交流电的三要素的是（  A  ）。（容易）

A. 平均值

B. 频率

C. 初相

D. 最大值

3.2.3.2已 知 某 正 弦 电 压 的 频 率 f = 50 Hz ，初 相 角=30度，有效值为100 V，则 其 瞬 时 表 达 式 可 为（D	）（较难）

A.u = 100 sin( 50t+30°) V

B.u = 141.4 sin( 50πt+30°) V

C.u = 200 sin( 100πt+30°) V

D.u = 141.4 sin( 100πt+30°) V

3.2.3.3已知u1=20sin(314t+)V，u2=40sin(314t-)V，则(  C  )。（较难）

A．u1比u2超前30°

B．u1比u2滞后30°

C．u1比u2超前90°

D．不能判断相位差

3.2.3.4人们常说的交流电压220V，是指交流电压的（B  ）（容易）

A.最大值

B.有效值

C.瞬时值

D.平均值

3.2.3.5已知u=100sin(314t-π/6)V,则它的角频率、有效值、初相分别为（ B  ）    (中等难度)

A.314rad/s、100V 、-π/6

B.100πrad/s、100V、-π/6

C.50 HZ、100V、-π/6

D. 314rad/s、100V、π/6

3.2.3.6已知工频电压有效值和初始值均为380V，则该电压的瞬时值表达式为（  B  ）（较难）

A.V

B.V

C.V

D. 无法确定

3.2.3.7已知A，）A，则（C）(中等难度)

A.i1超前i260°

B.i1滞后i260°

C.相位差无法判断

D.无法确定

3.2.3.8已知一交流电流，当t=0时的值i0=1A，初相位为30°，则这个交流电流的有效值为(  B   )A。(中等难度)

A. 0.5

B.

C.1

D.2

3.2.3.9在仅有电感和电容串联的正弦交流电路中，消耗的有功功率为（C）（容易）

A.UI

B. I2X

C.0

D.都不对

3.2.3.10 在交流纯电感电路中，电路的（A ）（容易）

A．有功率等于零

B．无功率等于零

C．视在功率等于零

D．都不对

3.2.3.11在纯电容电路中，下列各式正确的是（D  ） （较难）

A．=

B．=

C．=

D．=

3.2.3.12 一个交流RC串联电路，已知UR=6V，UC=8V，则总电压等于（C）伏。(中等难度)

A.14

B.12

C.10

D.以上都不对

四.谐振电路

4.1.1．1 在R－L－C串联电路中，若R=XL=XC=100Ω，则该电路处于谐振状态。(正确)（容易）

4.1.1.2. 电路发生谐振时，不会发生分电压大于总电压现象。（错误）（容易）

4.1.1.3 谐振状态下电源供给电路的功率全部消耗在电阻上(正确)（容易）

4.1.1.4串联谐振在L和C两端将出现过电压现象，因此也把串谐称为电压谐振。(正确)（容易）

4.1.3.1下列说法中，（  B  ）是不正确的。（容易）

A.并联谐振时电流最大

B.并联谐振时电流最小

C.理想并联谐振时总电流为零

D.都不对

4. 1.3.2关于RLC串联谐振，下列说法不正确的是（D ）（容易）

A．阻抗最小，电流最大

B．总电压和总电流同相

C．品质因数越高，通频带就越窄

D．电感上，电容上和电阻上电压都相同，都等于总电压的Q倍

4. 1.3.3 RLC串联回路谐振时，回路品质因数Q越高，选择性（ C  ）。（容易）

A．越大

B．越小

C．越好

D．越坏

4. 1.3.4 电感线圈与电容器并联的电路中，当R、L不变，增大电容C时，谐振频率f0将（  B ）。（容易）

A. 增大

B. 减小

C. 不变

D. 无法确定

五.三相正弦交流电路、瞬态过程

5. 1.1.1 由三个频率相同.振幅相同，但相位彼此相差120°的电压源构成三相交流电源。(正确) （容易）

5. 1.1.2对称三相Y接电路中，线电压超前与其相对应的相电压30°电角。    (正确) （容易）

5. 1.1.3三相负载作三角形联结时，无论负载对称与否，各相负载所承受的电压均为对称的电源线电压。(正确)（容易）

5. 1.1.4在三相交流电源中，三相负载消耗的总功率等于各相负载消耗的功率之和。(正确)（容易）

5. 1.1.5为保证中线可靠，不能安装保险丝和开关，且中线截面较粗。（错误）（容易）

5. 1.1.6 我们把电路中开关的接通、断开或电路参数的突然变化等统称为

“换路”。 (正确) （容易）

5. 1.1.7换路后电容电压的初始值等于它在t=0-时刻的值，即Uc(0+)=Uc (0-)(正确)

5. 1.1.8 换路瞬间电感电流不能跃变(正确)（容易）

5. 1.3.1对称三相电源的电动势为E，则任一瞬间三相对称电动势的代数和为（ A   ）。（较难）

A. 0   B. E  C. 2E   D. 3E

5. 1.3.2三相对称电源的条件是(B) （较难）

A. 三相电压．电流．功率都相等

B. 三相电压相等．频率相同．相位差120°

C. 三相电压．频率．相位都相同

D. 三相电压相等．电流相等．相位差为120°

5. 1.3.3当三相对称电源作星形连接时，线电压是相电压的（ A）倍。(中等难度)

A．

B．1/

C．1/3

D．1

5.2.3.4三相交流电路中，对称负载三角形接法负载上的U线和U相，I线和I相的关系为（ C ）(中等难度)

A．=，

B．=，

C．=，

D．=，

5.2.3.5在三相四线制中，若三相负载对称，中线电流则（D  ）（较难）

A.大于各相电流

B.小于各相电流

C.等于各相电流

D.为零

5.2.3.6如图所示，U、V、W三相交流发电机中三个线圈的始端，N是三个线圈的末端，E、F、G是三个相同的负载，照明电路中的三个电灯也相同，那么：A3的读数是（  A    ）。

A．0A

B．I1

C．I2

D．I1+I2

5.2.3.7三相电路中，下列结论正确的是（D）(中等难度)

A．负载作星形联接时，必须有中线

B．负载作三角形联接时，线电流必为相电流的倍

C．负载作星形联接时，线电压必为相电压的倍

D．负载作星形联接时，线电流等于相电流

5.2.3.8三相动力供电线路的电压是380v，则任意两根相线之间的电压称为（C）(中等难度)

A.相电压，有效值为380V

B.线电压，有效值为220V

C.线电压，有效值为380V

D.相电压，有效值为220V

第二部分  电子技术基础与技能

六、晶体二极管及二极管整流电路

6.1.1.1  二极管的核心是一个PN结，所以二极管具有单向导电性。（正确）（容易）.

6.1.1.2  二极管两端加上正向电压就一定会导通。（ 错误 ）（容易）

6.1.1.3  用万用表测试晶体管时，选择欧姆档R×10K档位。（ 错误 ）（容易）

6.1.1.4  滤波电路一般是由电容和其他元件组成，主要利用电容的充放电把脉动直流电

变为平滑的直流电。  （正确）（容易）

6.1.3.1半导体PN结是构成各种半导体器件的工作基础，其主要特性是（  C  ）。（容易）

A．具有放大特性

B．具有改变电压特性

C．具有单向导电性

D．具有增强内电场性

6.1.3.2在半导体PN结两端施加（ B ）就可使其导通。（容易）

A. 正向电子流

B. 正向电压

C. 反向电压

D. 反向电子流

6.1.3.3晶体二极管的主要功能之一是(  D  )。（容易）

A．电压放大

B．线路电流放大

C．功率放大

D．整流

6.1.3.4晶体二极管的正极电位是 -10V，负极电位是 - 5V，则该晶体二极管处于（  A  ）（容易）

A．反偏

B．正偏

C．零偏

D．不可判断

6.1.3.1用万用表测二极管，正．反方向电阻都很大，说明(  C   )。（中等难题）

A．管子正常

B. 管子短路

C. 管子断路

D. 都不对

6.1.3.2稳压二极管的正常工作状态是（C）。（中等难题）

A．导通状态；

B．截止状态；

C．反向击穿状态；

D．任意状态。

6.1.3.3整流电路的目的是（ A ）。（中等难题）

A．将交流变为直流

B．将高频变为低频

C．将正弦波变为方波

Ｄ。将直流变为交流

6．1.3.4用MF型万用表测量普通小功率二极管性能好坏时，应把万用表拨到欧姆档的（  D  ）档。                                  （中等难题）

A. R×1

B. R×100

C. R×10K

D. R×100或R×1K

七、晶体三极管和单级低频小信号放大器

7.1.1.1  晶体三极管的电极是不可以调换使用的。（正确）（容易）

7.1.1.2  无论在任何情况下，三极管都具有电流放大能力。（ 错误 ）（容易）

7.1.1.3  当三极管发射结、集电结都正偏时具有放大作用。（ 错误 ）（容易）

7.1.1.4  三极管是构成放大器的核心，三极管具有电压放大作用。（ 错误 ）（容易）

7.1.1.5  静态工作点过低会产生截止失真。（正确）（容易）

7.1.1.6  三极管有三个工作区，分别是饱和区、放大区、截止区。（正确）（容易）

7.1.1.7  模拟电路中,三极管用作开关器件。（ 错误 ）（容易）

7.1.1.8  静态工作点选择不合适，会产生饱和失真和交越失真。（ 错误 ）（容易）

7.1.3.1三极管有（   B   ）个 PN结。 （中等难度）

A．1

B．2

C．3

D．无数

7.1.3.2晶体三极管有三个工作状态，下列（  D  ）不属于其工作状态。（中等难度）

A．放大

B．截止

C．饱和

D．单向导电

7.1.3.3为了保证放大作用，放大器中的三极管一定要（  A  ）。（中等难度）

A. 发射结正偏，集电结反偏

B. 发射结正偏，集电结正偏

C. 始终工作在饱和区

D. 静态时处于饱和区

7.1.3.4用万用表测得NPN型晶体三极管各电极对地的电位是：VB = 4.7V，VC = 4.3V，

VE = 4V，则该晶体三极管的工作状态是（A）。 （中等难度）                                                  A．饱和

B．放大

C．截止

D．不可判断

八.直流稳压电源

8.1.1.1  一般情况下，开关型稳压电路比线性稳压电路效率高。（正确）   （容易）

8.1.1.2  直流电源是一种将正弦信号转换为直流信号的波形变换电路。（错误）（容易）

8.1.1.3  直流稳压电源的功能就是将交流电变成稳定的直流电。（正确）   （容易）

8.1.1.4  常用小功率直流稳压电源系统由电源变压器.整流.滤波电路组成。（错误）（容易）

8.1.3.1 在直流稳压电源中，加滤波电路的主要作用是（  A  ）。（中等难度）

A．去掉脉动直流电中的脉动成分

B．将高频信号变成低频信号

C．去掉正弦波信号中的脉动成分

D．将交流电变直流电

8.1.3.2  直流稳压电流一般包括（  D  ）组成部分。  （中等难度）

A．变压、整流、滤波

B．变压、滤波、稳压

C．变压、整流、放大、滤波

D．变压、整流、滤波、稳压

8.13.3  并联型直流稳压电路中，稳压管与负载（  B  ）。（中等难度）

A．串联

B．并联

C．混联

D．串联或并联都行

8.1.3.4 单相半波整流电路中，输出直流电压UO与变压器二次侧绕组电压U2有（ A）关

（中等难度）

A．UO= 0.45U2

B．UO= 0.9U2

C．UO= U2

D．UO=1.2 U2

九   数字电路基础知识

9.1.1.1二进制数的进位关系是逢二进一，所以1+1=10。（正确 ） （容易）

9.1.1.2 TTL器件输入脚悬空相当于输入高电平。  （正确 ）     （容易）

9.1.1.3 数字电路中晶体三极管一般工作在截止或饱和状态。（正确 ）（容易）

9.1.1.4因为A+AB=A，所以AB=0。（错误 ）                    （容易）

9.1.3.1  在门电路中，通常所说的“全‘1’出‘1’”，它是指(  B  )的功能。（容易）

A．非门

B．与门

C．或门

D．同或

9.1.3.2在逻辑代数的加法运算中，1＋1＝（  D   ）。（容易）

A．0

B．1

C．2

D．10

9.1.3.3二进制数10101转换为十进制数为（ Ｂ    ）（容易）

A．15

B．21

C．18

D．23

9.1.3.4逻辑函数式Y=可以写成（ D  ）。（容易）

A．Y=++

B．  Y=

C．Y=A·B·C

D．Y=··

9.1.3.5保险柜的两层门上各装有一个开关，当任何一层门打开时，报警灯亮，实现此功能的

逻辑门L是(   D   )。（中等难度）

A．L=B

B．L=AB

C．L=A

D．L=A+B

9.1.3.6   8421BCD码0110表示十进制为（  Ｂ   ）。（中等难度）

A．8

B．6

C．42

D．9

9.1.3.7下列函数中不等于A的是（  A    ）。（中等难度）

A．A＋1

B．A＋A

C． A＋AB

D．A（A＋B）

9.1.3.8   A⊙A =（  B  ）（中等难度）

A．0

B．1

C．

D．A

9.1.3.9   A1＝（ C  ）。（较难）

A．

B．1

C．

D．0

9.1.3.10与逻辑函数式Y=+BC  相等的表达式为（  Ｂ   ）。（较难）

A．AB+C

B．

C．A+BC

D．ABC

9.1.3.11触发器和门电路（ Ｃ   ）。（较难）

A．二者都是时序逻辑电路

B．二者都无记忆功能

C．前者是时序逻辑电路

D．二者都有记忆功能

9.1.3.12下列数字集成电路属于组合逻辑电路的是（ A  ）。（较难）

A．编码器

B．触发器

C．寄存器

D．计数器

十、照明线路安装与检修

10.1.1.1  选择熔断器时，熔断器的额定电压应大于或等于线路的额定电压，熔断器的额定电流应大于或等于熔体的额定电流。(正确）

10.1.1.2  若白炽灯内部的灯丝熔断后，将灯丝小心搭上继续使用，是符合安全规范的操作。（错误 ）

10.1.1.3  铜的导电性能在金属中是最好的。（错误 ）

10.1.1.4  电阻率较大且熔点高的金属材料用来适用于做电热材料。（正确  ）

10.1.1.5  低压配电设计所选用的电器，其额定电流不应小于所在回路的计算电流。（正确  ）

10.1.1.6  带电作业应由经过培训、考试合格的持证电工单独进行。（错误 ）

10.1.1.7  导线受外物拉断或被老鼠咬断是一种“短路”现象。（错误 ）

10.1.1.8  安装接线图包括电气设备的布置与接线，应与控制原理图对照阅读，进行系统的配线和调校。(正确）

10.1.3.1  生活中，下列措施不符合安全用电的是(  D   )。（容易）

A.家用电器的金属外壳要接地

B.开关必须接在火线上

C.发现家用电器或导线失火时，必须先切断电源，然后再救火

D.发现有人触电时，应该立刻用手将触电人拉开

10.1.3.2  为了防止发生触电事故，开关必须装在（  D   ）。（容易）

A.地线上

B.中性线上

C.零线上

D.相线上

10.1.3.3  触电人已失去知觉,还有呼吸,但心脏停止跳动,应使用以下哪种急救方法( B ). （中等难度）
A.仰卧牵臂法

B.胸外心脏挤压法

C.俯卧压背法

D.口对口呼吸法

10.1.3.4  导线型号为BVR的含义是( A )。（中等难度）

A.塑料绝缘铜芯软线

B塑料绝缘铜芯硬线

C.塑料绝缘铝芯硬线

D.塑料绝缘铜芯电缆

10.1.3.5  灯泡上标有"220V,40W"的字样,其意义是( B )。 （中等难度）

A.接在220V以下的电源上,其功率是40W

B.接在220V电源上,其功率是40W

C.接在220V以上的电源上,其功率是40W

D.接在40V电源上,其功率是220W.

10.1.3.6   照明灯具的螺口灯头接电时,( A ). （容易）
    A.相线应接在中心触点端上

B.零线应接在中心触点端上;

C.可任意接

D.相线,零线都接在螺纹端上.

10.1.3.7   在三相四线制，任意一根相线与零线之间的电压为（ D  ）。（容易）

A.相电压，有效值为380V

B.线电压，有效值为220V

C.线电压，有效值为380V

D.相电压，有效值为220V

10.1.3.8  下列现象中，①开关中的两个接线头相碰②插座中的两个接线头相碰③电路中增加了大功率的用电器④灯丝烧断，可能引起家中熔丝熔断的是：（　B　）（中等难度）

A.①②

B.②③

C.③④

D.④①

十一、变压器和交流异步电动机

11.1.1.1   变压器的同名端与电动机的首尾端说法不同，但其本质一样。（ 正确 ）

11.1.1.2   三相异步电动机定子极数越多，则转速越高，反之则越低。（错误）

11.1.1.3   三相异步电动机按转子的结构形式分为单相和三相两类。（错误）

11.1.1.4   异步电动机采用变极调速可使电动机实行无级调速。（错误）

11.1.1.5   单相异步电动机的主绕组通入单相交流电后，产生的是非旋转的脉动磁场。(正确）

11.1.3.1   变压器是通过( A )磁通进行能量传递的。（容易）

A.主

B.原边漏

C.副边漏

D.原、副边漏

11.1.3.2    在降压变压器中，和原边绕组匝数比，副边绕组匝数( B )。（中等难度）

A.多

B.少

C.相同

D.随型号而变

11.1.3.3    电动机Y/△起动是（ B ）起动的一种方式。（中等难度）

A.直接

B.减压

C.变速

D.变频

11.1.3.4    小型变压器按相数分类，错误的是（D ）（容易）

A.单相变压器

B.三相变压器、

C.多相变压器、

D.多绕组变压器

11.1.3.5    在环境十分潮湿的场合应采用（ C ）式电动机。（容易）

A.开启式

B.防护式

C.封闭式

D.防爆式

11.1.3.6   一台三相异步电动机，其铭牌上标明额定电压为220/380V,其接法应是（ B  ）。（容易）

A. Y/△

B. △/ Y

C .△/△

D.  Y/Y

11.1.3.7   交流异步电动机的调速方法有变极、变频和（ C ）三种方法。（较难）

A.降压

B.变压

C.变转差率

D.变转矩

11.1.3.8   一台变压器型号为S7-500/10，其中500代表（A ）。（较难）

A．额定容量500千伏安

B．额定电流500安

C．额定电压500伏

D．额定容量500伏安

11.1.3.9   三相异步电动机的拆卸有如下几步，①拆卸皮带轮或联轴器②风罩和风扇叶③拆卸轴承盖和端盖④抽出转子⑤拆卸轴承。其操作工艺步骤是（ A）（较难）

A.①②③④⑤

B.②①③④⑤

C.③①②④⑤

D.②③④⑤①

11.1.3.10   装配电动机时，端盖螺栓( B  )拧紧。（中等难度）

A.依次

B.按对角线

C.只要拧紧即可

D.按顺时针拧紧

11.1.3.11   轴承的装配方法错误的是（ C）（中等难度）

A.冷套法

B.热套法

C.用拉具法

D.用铜棒均匀敲击法

11.1.3.12  下列选项中有不能从三相异步电动机的铭牌信息读取的是（  ）。（较难）

A.额定电压、额定电流、额定功率；

B.额定转速、绝缘等级、额定频率；

C.功率因数、型号、铁心长度；

D.功率因数、接法、 工作方式；

十二、低压电器原理及应用

12.1.1.1  闸刀开关只用于手动控制容量较小、启动不频繁的电动机的直接启动。（正确）

12.1.1.2  熔断器的额定电流和熔体额定电流是同一概念。（错误 ）

12.1.1.3  交流接触器吸引线圈的额定电压与接触器的额定电压总是一致的。（错误 ）

12.1.1.4  低压配电应装设短路保护、过负荷保护和接地故障保护。（正确）

12.1.3.1  低压电器一般是指交流额定电压(  D )及以下的电器。（容易）

A．36V

B．220V

C．380V

D．1200V

12.1.3.2  行程开关属于( A  )电器。（容易）

A．主令

B．开关

C．保护

D．控制

12.1.3.3   低压断路器的热脱扣器的作用是( B  )。（容易）

A．短路保护

B．过载保护

C．漏电保护

D．缺相保护

12.1.3.4   热继电器用作电动机的过载保护，适用于（C   ）。（容易）

A．重载间断工作的电动机

Ｂ．频繁起动与停止的电动机

Ｃ．连续工作的电动机

Ｄ．任何工作制的电动机

12.1.3.5   三相笼式异步电动机采用热继电器作为过载保护时，通常情形时热元件的整定电流为电动机额定电流的：( A  ) （中等难度）

A．0.95～1.05倍

B．1.5～2.5倍

C ．1～1.5倍

D. 1.3～1.8倍

12.1.3.6  动力回路的熔丝容量原则上不应超过负荷电流的(  A )倍。（中等难度）

A．2.5

B．3

C．3.5

D．4

12.1.3.7  选用交流接触器应全面考虑(  A )的要求。（中等难度）

A．额定电流、额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

B．额定电流、额定电压、吸引线圈电压

C．额定电流、额定电压、辅助接点数量

D．额定电压、吸引线圈电压、辅助接点数量

12.1.3.8  用熔断器保护一台20kW的三相异步电动机时，应选用下列(  B   )A的熔体。（中等难度）

A．40

B．80

C．150

D．200

十三、交流异步电动机的控制电路

13.1.1.1  按下起动按钮电动机的运转,松开按钮电动机就停止的线路称自锁控制线路（错误）

13.1.1.2   如果在不同的场所对电动机进行远距离操纵，可在控制电路中，并联几个起动按钮和串联几个停止按钮即可。（正确）

13.1.1.3  能耗制动的特点是制动力强、制动平稳、无大的冲击。（正确）

13.1.1.4  三相笼型异步电动机串电阻降压起动的优点是起动电流小，而起动转矩大。(错误)

13.1.1.5   三相绕线转子异步电动机的转子特点是转子绕组可以外接电阻，以改善电动机的起动性能或用以调节转速。(正确)

13.1.3.1   电动机控制线路中，与起动按钮相并联的常开触点的作用是（  D  ）。 （中等难度）

A．欠压保护

B．起动保护

C．零位保护

D．自锁

13.1.3.2异步电动机Y/Δ降压起动控制线路中，Y和Δ连接的接触器之间应设（  A ）进行保护。     （中等难度）

A．互锁触头

B．瞬时触头

C．延时触头

D．常开触头

13.1.3.3   正反转控制线路中，若互锁触头失去互锁作用，最严重的情况是（ C    ）。 （中等难度）

A．不能启动

B．不能停车

C．电源短路

D．电源开路

13.1.3.4   在电动机多地点控制电路中，起动按钮间应（），停止按钮间应（）。应选（  B ）。（中等难度）

A．串联/串联     B．并联/串联    C．并联/并联     D．串联/并联

13.1.3.5   在图示电路中，SB是按钮，KM是接触器，KM1控制电动机M1 ，KM2控制电动机M2 ，能单独运行的电动机是 (  A  )。

A．M1

B．M2

C．M1和M2都可以

D. M1和M2都不能

十四、维修电工常识

14.1.1.1   电气接线图直接体现了电子电路与电气结构以及其相互间的逻辑关系。（错误）

14.1.1.2   在电气原理图中，文字符号KM通常表示交流接触器。( 正确  )

14.1.1.3   在单股导线的连接中，一根线头在另一根导线上要紧密缠绕6～8圏。 ( 正确  )

14.1.1.4   在电路安装时，铜芯导线和铝芯导线可以直接连接。 （错误）

14.1.1.5   用万用表 R×1Ω档测试电解电容器，黑表笔接电容器正极，红表笔接负极，表针慢慢增大，若停在10kΩ，说明电容器是好的。（错误）

14.1.1.6   直流惠斯顿电桥是一种比较式测量仪器，主要用于精确测试0.1Ω以下低阻值直流电阻的仪表。（错误）

14.1.1.7   验电笔使用前要在有电的电源导体上检查氖管能否正常发光。( 正确  )

14.1.1.8   禁止在保护地线上安装熔断器。(正确）

14.1.3.1   指针式万用表欧姆挡的红表笔与（B ）相连。（容易）

A.内部电池的正极

B.内部电池的负极

C.表头的正极

D.黑表笔

14.1.3.2   用钳形电流表测量某正常运转的三相异步电动机的三相电流，当某同学用钳形电流表钳口夹住U相导线时，读数是15A，该读数属于（C ）。（中等难度）

A. U和V二相电流之和

B. U和V二相电流之差

C.U相的电流

D.N线的电流

14.1.3.3   测量电动机的三相绕组之间及绕组对外壳的绝缘电阻用（  C   ）。（容易）

A.万用表

B.直流惠斯顿电桥

C. 兆欧表

D.接地电阻测试仪

14.1.3.4   电能表可用来直接测量（　D 　）。（中等难度）

A.用电器两端的电压

B.用电器消耗电能的时间

C.电路中电流的强弱

D.用电器消耗的电能

14.1.3.5   测量交流电路的大电流常用（A ）与电流表配合使用。（中等难度）

A.电流互感器

B.电压互感器

C.万用表

D.电压表

14.1.3.6   使用兆欧表测量前要将被测设备充分(  B )。（容易）

A.充电

B.放电

C.短路

D.拆线

14.1.3.7   机床或钳工台上的局部照明，照明灯应使用（B）电压。（容易）

A.12V及以下

B. 36V及以下

C. 110V

D. 220V

14.1.3.8   电器着火时下列不能采取的灭火措施的是（  D  ）。（中等难度）

A.四氯化碳灭火剂

B.干粉灭火剂

C.干冰灭火剂

D.水灭火